DRUHY POHONNÝCH HMOT Z HLEDISKA PERSPEKTIVY A PRODUKCE (EMISE) ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

Autoři: Ing. Rudolf Cholava, Mgr. Jiří Dufek, Ing. Alexandr Mertl

Centrum dopravního výzkumu, Brno

Problematika vztahu pohonných hmot a životního prostředí je poměrně široká a pro získání celkového přehledu vyžaduje komplexní přístup. Nelze se však obejít bez rozboru dílčích oblastí, které poskytují odpovědi na řadu otázek. Pro následující příspěvek jsme vybrali dvě oblasti, které patří v rámci využití pohonných hmot mezi sledované a poskytují dostatek využitelných informací. Jde o:

- srovnání jednotlivých druhů pohonných hmot z hlediska možností jejich využití a perspektivy

- porovnání jednotlivých druhů pohonných hmot z hlediska produkce (emise) znečišťujících látek

# 1) Srovnání jednotlivých druhů pohonných hmot z hlediska možností jejich využití a perspektivy

S rostoucím důrazem na snižování podílu automobilů na negativním ovlivňování kvality životního prostředí výfukovými a hlukovými emisemi, neustále se zvyšujícími cenami klasických pohonných hmot a klesajícími celosvětovými zásobami ropy, které budou jednou vyčerpány, souvisí usilovný vývoj nových způsobů pohonů.

Ve vazbě na používané pohonné hmoty existují v současnosti ve vývoji nových pohonů tyto základní směry:

- moderní motory na klasická paliva

- pohony na plynná paliva

- pohony na biopaliva

- pohony na vodík

- pohony využívající elektrickou energii

- vozidla s akumulovanou energií

- s výrobou energie přímo ve vozidle

- hybridní pohony.

Moderní motory na klasická paliva

K samozřejmostem moderních vznětových motorů už dnes patří použití systémů přímého vysokotlakého  vstřikování paliva. Motory mají sníženou spotřebu paliva, jsou omezeny emise škodlivých látek ve výfukových plynech, radikálně je snížena hladina hluku až na úroveň zážehových motorů a současně je zlepšený jízdní komfort a aktivní bezpečnost zásluhou lepší výkonové a momentové charakteristiky. Přímovstřikové vznětové motory s vysokým výkonem, kultivovaným během a samozřejmě velmi nízkou spotřebou paliva se v posledních několika letech staly skutečným fenoménem evropské automobilové produkce.

U soudobých konstrukcí zážehových motorů je kladen důraz zejména na spalování chudé směsi, přímé vstřikování, více-ventilovou techniku, proměnné časování ventilů atd. To samozřejmě vede k hospodárnějšímu provozu, jehož sekundárním efektem je i nižší zátěž pro životní prostředí.

Pohony na plynná paliva

- Pohony na LPG (Liquefied Petroleum Gas)

LPG resp. propan-butan, který vzniká jako vedlejší produkt při zpracování ropy, je možné ho využít též jako palivo pro motorová vozidla. Využívání LPG v motorových vozidlech je z technického hlediska ověřené a bezproblémové. Je možná dodatečná montáž do seriového vozidla, u naftových motorů je nutná rekonstrukce na plynový zážehový motor. Výfukové plyny motorů poháněných LPG obsahují méně škodlivin, výkon je cca o 5 % nižší a spotřeba o cca 10 % vyšší v porovnání se zážehovými motory. LPG však nepředstavuje dlouhodobé řešení problému automobilového průmyslu. Spalováním LPG vznikají stejné hlavní znečišťující látky jako u benzinu a nafty, třebaže je jich daleko méně. Zejména se však nejedná o obnovitelný zdroj energie.

- Pohony na CNG (Compressed Natural Gas)

CNG resp. zemní plyn má pro pohon motorových vozidel řadu předností: velké zásoby, je tzv. primární energií v podstatě bez nutnosti úpravy atd. Pro zajištění přijatelného dojezdu je potřebné stlačení alespoň na 200 barů a vozidla tedy vyžadují speciální tlakové nádrže zvyšující hmotnost vozidla. Přebudování vozidla na stlačený zemní plyn je zpravidla dražší než v případě LPG, vyšší náklady souvisí hlavně s tlakovou nádrží. Náročnější je i systém zásobování a čerpání paliva. Hospodárnost provozu vozidel příznivě ovlivňuje cena nižší než u LPG, značné investice jsou však nezbytné pro vybudování čerpacích stanic. Z hlediska vlivu na životní prostředí se vozidla na zemní plyn vyznačují nižšími emisemi kysličníku uhelnatého, uhličitého, pevných částic a organických látek. Předpokládá se využití zejména u vozidel městské hromadné dopravy, vozidel pro svoz komunálního odpadu apod. tedy především v městských a příměstských aglomeracích, kde je největší emisní zatížení.

Pohony na biopaliva

- Etanol

V současnosti je zřejmé, že etanol nemůže nahradit úplně klasická paliva, může však přispět k nahrazení části ropy  a ozdravění životního prostředí hlavně ve městech. Etanol je možné použít buď jako palivo pro speciálně upravené motory nebo jako přísadu do benzinů v rozsahu 3 až 15 %. Nejdůležitější odlišnosti motoru na etanol od klasického benzínového motoru: vyšší kompresní poměr, odlišný tvar spalovací komory, palivové čerpadlo, palivové potrubí aj. jsou z nerezavějících materiálů. Výhody použití etanolu v motorových vozidlech jsou zejména: dokonalejší spálení v motoru a nižší emise ve spalinách. Nevýhody spočívají v rychlejší korozi kovových materiálů, má detergentní účinek, výpary mají negativní účinek na lidský organismus. Etanol má nižší energetický obsah než motorová nafta a proto je spotřeba paliva cca o 75 % vyšší.

- Metanol

Vozidla jezdící na metanol se z hlediska výkonu a dojezdu podobají vozidlům na benzín nebo naftu. Motor vyžaduje provedení určitých úprav. Emise vozidel na metanol závisí na výchozím materiálu, z něhož je metanol vyroben. Např. metanol vyrobený ze dřeva a použitý jako náhrada za benzín se vyznačuje nižšími emisemi všech škodlivin v průměru o 20 až 70 %. Metanol má v porovnání s benzínem vyšší oktanové číslo, což umožňuje vyšší kompresi a následně lepší účinnost motoru. Nevýhodou metanolu je, že způsobuje rychlejší korozi kovových materiálů, má detergentní účinek (odstraňuje olej z míst, kde je zapotřebí) a negativně ovlivňuje plastické materiály. Metanol je toxický.

- Bionafta

Při výrobě bionafty se u nás nejčastěji používá řepkový olej. Olej se esterifikací upravuje na metylester označovaný jako MERO, v zahraničí se používá termín RME (rape seed metyl ester - metyl ester řepkového semene). MERO má dobré ekologické vlastnosti, při jeho spalování se vyprodukuje méně emisí než u nafty. Hlavní výhody používání bionafty jsou: kladná energetická bilance, nízké emise škodlivin a snižování emisí CO2, hospodárné a ekologické využití půdy vyňaté z produkce potravinářských plodin, bezpečnost při zacházení. Během skladování dochází ke snižování kvality paliva. Převládá použití esterifikovaného oleje MERO hlavně jako přísady do klasické nafty.

Pohony na vodík

Vodík je možné používat ve vozidle jako palivo buď přímo ve spalovacím motoru nebo jako zdroj elektrické energie v palivovém článku v elektromobilu. Při výrobě vodíku elektrolýzou vody použitím elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, je vodík nejčistším současným palivem. Z hlediska snižování emisí skleníkových plynů je podstatné, že automobily jezdící na vodík, oproti elektromobilům využívajících elektřinu z fosilních paliv, nevytváří žádné emise oxidu uhličitého. Problémy s bezpečností a cena vozidel s přímým spalováním vodíku jsou však hlavní důvody, proč se současný vývoj využití vodíku v automobilech orientuje spíše na palivové články, kde se vodík využívá na výrobu elektrické energie.

Pohony využívající elektrickou energii

Pohony využívající elektrickou energii je možno rozdělit na:

- Pohony využívající elektrickou energii - vozidla s akumulovanou energií

Klasický elektromobil stále naráží na zásadní problém akumulátorů, které při současné kapacitě neumožňují dlouhý dojezd a zvyšují hmotnost vozidla. V tomto směru nelze v nejbližší budoucnosti čekat zásadní řešení.

Velkou nevýhodou jsou i vysoké ceny elektromobilů v porovnání s vozidly vybavenými klasickými benzínovými a naftovými motory. Stále více je poukazováno na to, že při započtení emisí vznikajících při výrobě elektrické energie, již ekologický přínos elektromobilů nemusí být tak jednoznačný. V posledních letech se rovněž změnilo hodnocení významu jednotlivých složek emisí, pozornost je v současnosti věnována oxidu uhličitému patřícímu mezi hlavní tzv. skleníkové plyny, který přitom ještě nedávno nebyl považován za látku negativně ovlivňující životní prostředí. Příspěvek ke zlepšení globální ekologické situace je sice problematický, ovšem přínos pro přetížené lokální prostředí je nepochybný.

- Pohony využívající elektrickou energii - s výrobou energie přímo ve vozidle

Rozumí se jimi vozidla s palivovými články – pro pohon je využíván elektrický proud vytvořený elektrochemickou reakcí. Palivové články jsou pro pohon vozů příštích let snad vůbec nejperspektivnější. Z ekologické stránky je to pro automobil viděno dnešníma očima ideální řešení. Elektrická energie k pohonu elektromotoru se získává přímo ve voze, a to bez škodlivých emisí naprosto čistým způsobem, proces v palivových článcích probíhá kontinuálně bez hluku. Přechod na palivové články si vyžádá značné náklady nejen na vývoj, ale i na vytvoření nezbytné infrastruktury. Nicméně palivové články se jeví jako nejperspektivnější technologie, která by mohla splnit v budoucnosti požadavky na ekologicky čistou a spolehlivou dopravu.

Hybridní pohony

Hybridní pohony tvoří kombinace elektromotoru a spalovacího motoru. Elektronický řídící systém udržuje oba zdroje pohonu v ekologicky nejvýhodnějším režimu spolupráce. Výsledkem je významné snížení všech škodlivin včetně hluku, a to bez omezení ostatních užitných hodnot. Typickým příkladem jsou seriově vyráběná hybridní vozidla Toyota Prius a Honda Insight s paralelním uspořádáním. Jejich výhodou oproti klasickému pohonu spalovacím motorem jsou snížené emise a spotřeba paliva zvláště v městském provozu díky lepšímu využití energie.

Dílčí závěr

Je zřejmé, že v současnosti je po technické stránce připravena v oblasti vozidel šetrnějších k životnímu prostředí řada řešení, která jsou schopna přispět ke snížení spotřeby energie a množství emisí škodlivin ze silniční dopravy. Rozhodnutí, které z uvedených paliv je nejvhodnějším z hlediska životního prostředí, je problematické vzhledem k množství ovlivňujících veličin. Na významu nabývá specializace dopravních prostředků, neboť neexistuje žádný druh pohonu, který by měl optimální vlastnosti jak pro provoz městský, mimoměstský atd. Je zřejmé, že bude žádoucí přistoupit k užívání vozidel speciálně konstruovaných pro určitý  druh provozu a určitou oblast např. elektromobily pro městská centra, resp. další ekologicky citlivé oblasti, hybridní pro periferie a vozidla s klasickými spalovacími motory pro dálkovou dopravu. Významná role při prosazování moderních nízkoemisních dopravních prostředků připadá státu, který má pro tento účel k dispozici celou řadu účinných nástrojů (daně, dotace apod.).

# Porovnání jednotlivých druhů pohonných hmot z hlediska produkce (emise) znečišťujících látek

V této části porovnáváme hmotnostní toky jednotlivých polutantů, které jsou emitovány do ovzduší při spalovacím procesu benzínu, nafty, zkapalněného ropného plynu (LPG), stlačeného zemního plynu (CNG) a směsné nafty. Emisní hmotnostní tok sledovaných polutantů se měří  na jednotku objemu nebo hmotnosti spáleného paliva, spotřebované energie, vzdálenosti, které vozidlo ujede, nebo výkonu motoru. Tuto specifickou hmotnost označujeme jako emisní faktor (Ef) který je udáván v jednotkách: g.km-1, g.kgpal-1,  g.MJ-1 nebo g.kWh-1. Používané palivo je však jen jedním z mnoha věcí, které ovlivňují produkci emisí. Emise dále ovlivňuje především: přítomnost a typ katalyzátoru, kategorie vozidel, objem motoru, tovární značka a stáří vozidla, režim a rychlost jízdy.

Nejobjektivnější  je porovnání emisí oxidu uhličitého, které závisí především na typu paliva. Typ vozidla a používání katalyzátoru na tyto emise nemá žádný vliv.  Emise oxidu uhličitého závisí především na spotřebě paliva (zejména danou typem vozidla a motoru). Následující tabulka ukazuje specifické emise CO2 při stejné spotřebě – 1kg paliva. Z tabulky je zřejmé, že hodnoty LPG jsou o něco nižší než emisní faktory benzínu a nafty.

Tabulka 1. Emisní faktory oxidu uhličitého (CO2)

| CO2 | Kategorie vozidel | x | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | g.kgpal-1 |  |  |
|  | Benzínová vozidla osobní dopravy | 3183 | 3183 | 3183 |
|  | Naftová, vozidla osobní dopravy | 3138 | 3138 | 3138 |
|  | Benzínová nákladní vozidla | 3183 | 3183 | 3183 |
|  | Osobní vozidla na LPG | 3030 | 3030 | 3030 |
|  | Naftová nákladní vozidla do 3,5 t | 3138 | 3138 | 3138 |
|  | Naftová nákladní vozidla nad 3,5 t | 3138 | 3138 | 3138 |
|  | Letadla spalující letecký petrolej | 3212,78 | 945 | 10145 |

Zdroj: CDV

Porovnávání emisí jiných polutantů je složitější, neboť kromě typu paliva závisí emise především na hmotnosti a vybavení katalyzátory.  V další části této kapitoly jsou porovnány silniční nákladní vozidla na naftu, LPG, CNG a bionaftu společně s příslušnými emisními limity.

Porovnání emisí nákladních vozidel používajících různá paliva

Kapalný propan-butan (LPG – Liquid Petrol Gas)

LPG obsahuje míně síry než benzín a motorová nafta, což má kladný vliv na snížení emisí oxidu siřičitého (ČSN EN 589 připouští 0,2 g.kg-1, oproti 0,5 g.kg-1 u benzínu a motorové nafty). U limitovaných složek jako je oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOX) a uhlovodíky (HC) uvádí hodnoty následující tabulka.

Tabulka 2: Srovnání emisních hodnot plynového motoru na LPG s limity EHK 49.02

|  | CO | HC | NOx | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor LIAZ ML 636 PBEM-M1.2C | 0,554 | 0,262 | 3,717 | 0,036 |
| EURO II | 4,0 | 1,1 | 7,0 | 0,15 |
| EURO III | 2,5 | 0,7 | 5,0 | 0,1 |
| Zdroj: TU Liberec |  |  |  |  |

Při spalování nafty jsou kritické především emise pevných části (PM), na které se sorbují polutanty s nepříznivými zdravotními účinky (především polycyklické aromatické uhlovodíky – PAH). Z tabulky 3 je zřejmý ekologický přínos LPG, jehož spalováním vzniká 10x méně pevných částic oproti klasické naftě.

Tabulka 3:  Naměřené hodnoty pevných částic a polyaromatických uhlovodíků

| Motor | PM [g.kWh-1] | PAH [g.kWh-1] | PAHKARC [g/kWh-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| ML 636 PBEM-M1.2C (LPG) | 0,022 | 82 | 0,15 |
| ML 636 E–M1.2C (nafta) | 0,33 | 810 | 2,9 |
| Zdroj: VŠCHT Praha, TU Liberec |  |  |  |

Stlačený zemní plyn (CNG – Compressed Natural Gas)

Ekologické výhody pohonu na CNG vyplývají ze složení zemního plynu, který je tvořen z 98 % metanem CH4 s příznivějším poměrem C:H (1:4), než má např. nafta, což vede k výraznému snížení emisí pevných částic, eliminaci kouřivosti vznětových motorů, snížení emisí oxidů dusíku NOx, emisí oxidu uhelnatého CO, snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) cca o 10 – 15 % a výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků (PAU) a aldehydů. Snížení CO a NOX  má za následek tvorbu menšího množství přízemního ozónu. Emise oxidu siřičitého jsou nulové. Další výhoda je ta, že do zemního plynu se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady.

Tabulka 4: Srovnání emisí produkovaných naftovými a CNG motory – výsledky různých měření

| Polutant | Změna hodnoty | Změna v % |
| --- | --- | --- |
| PM | snížení | 85 – 90 % |
| NOx | snížení | 50 – 60 % |
| HC | Srovnatelné, resp. zvýšení nedosahující limitu |  |
| CO | snížení | 75 – 90 % |
| CO2 | Snížení | 15 – 30 % |

Tabulka 5: Měrné emise plynových motorů používaných v ČR

| Druh motoru | Měrné emise (g.kWh-1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | HC | NOx | PM |
| LIAZ ML 634 CNG (autobusy Karosa řady 700) | 0,13 | 0,95 | 4,1 | 0,02 |
| Renault MGDR 06.20.45 CNG (Karosa Citybus), | <1 | <0,3 | 4 | <0,08 |
| Liaz ML 637 NG (autobusy Škoda Lahti) | 0,24 | 0,92 | 2,44 | Neměřitelné |
| Zdroj: CDV |  |  |  |  |

Motory na pohon CNG zpravidla s velkou rezervou plní platné emisní limity EURO II, EURO III i připravované EURO IV. Výjimkou v některých případech zatím bývá vyšší obsah nespáleného metanu u naftových motorů. Snížení jejich koncentrace je technicky realizovatelné pomocí oxidačních katalyzátorů a např. CNG autobus Karosa Citybus již v tomto ukazateli splňuje normu EURO IV, jejíž zavedení se připravuje na rok 2005. Ve srovnání s naftovým pohonem je možno motory poháněné CNG označit za ekologicky podstatně příznivější, a to v důsledku menšího množství hygienicky nejzávažnějších škodlivin, ale i významně nižší hlučnosti. To ovšem platí při správném konstrukčním řešení a seřízení motoru.

Směsná nafta

Směsnou naftou rozumíme palivo označené jako tzv. bionafta II. generace, což je směs 30 až 36 % čistého metylesteru nenasycených mastných kyselin řepkového oleje (MEŘO) s ropnými látkami minerálního charakteru. Porovnání jednotlivých emisí bionafty a motorové nafty ukazuje následující tabulka.

Tab. 6:  Porovnání emisí při spalování různých paliv

| Palivo | typ motoru | Polutant [%] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | CH | NOx | PM |
| Motorová nafta | vznětový | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Směsná nafta MEŘO30% | vznětový | 80 | 80 | 110 | 40 |
| Zdroj: Podklady CDV ověřeny Ústavem paliv a maziv a.s. |  |  |  |  |  |

Je tedy zřejmé, že bionafta II. generace má obdobně jako LPG a CNG význam především při snižování emisí pevných částic, redukuje i oxid uhelnatý a uhlovodíky. Na druhou stranu její použití zvyšuje emise oxidů dusíku přibližně o 10%.

Dílčí závěr

Z uvedených údajů vyplývá, že jak LPG tak CNG vykazují značný přínos z hlediska produkce látek znečišťujících ovzduší. V řadě sledovaných parametrů dochází k zásadnímu snížení a tím i k nižšímu zatížení ovzduší. Produkce emisí má přímý vztah ke koncentracím znečišťujících látek ve volném ovzduší a širší rozšíření vozidel na uvedená alternativní paliva může jednoznačně přispět ke snížení znečištění ovzduší v blízkosti komunikací a městských aglomeracích.

Ze sledovaného hlediska se jako vhodné jeví i využití bionafty, které však má současně i další příznivé aspekty ve využití zemědělské půdy, navazující produkce a obnovitelném zdroji energie.